Беспроводной блок управления светом, с датчиком открытия двери, датчиком движения и кнопкой управления

Основные функции Блока управления:

- Управлением источниками света подключенных к блоку питания (арт. 12202060  и арт. 12202100) в связке с блоком управления ( арт. 12281001 или арт. 12281002)

- Включение/выключение подсветки кнопкой

- Включение/выключение подсветки датчиком движения

- Включение/выключение подсветки сенсорным датчиком

- Управление яркостью света от 1% до 100%, с шагом 5%

- Изменения цвета от 3000 до 6000К с шагом 1000К.

- Можно подключить к 20 блокам питания светом одновременно.

Установка:

- Накладная на шурупы(в комплекте)

- Врезная в корпус мебели

Технические характеристики:

- питание: от элемента питания формата CR2450, 3V, 1uA, в простонародии “таблетка”

- Радиус действия сенсора включение “от руки”  2-4 см.

- Радиус действия датчика 5 метров от блока питания.

Рис. 3

- Корпус (рис. 3)

2. Блок управления (рис. 3)

Рис. 4

- Кнопка управления (рис. 4)

- Выбор режима работы, от движения (рис. 4)

Рис. 5 Датчик открытия двери и датчик движения (1.)

Подключение и синхронизация

Для подключения и синхронизации с блоком управления

( арт. 12281001 или арт. 12281002)

- Выключите подождите 10 секунд затем Включите питание блока к которому соединяетесь.

- Быстро  нажмите и держите 4 секунды кнопку управления (Цифра 1 на рисунке выше).

- Быстро жажмите 3 раза и на 4й раз удерживайте кнопку управления (на датчике Цифра 2 на рисунке)

- Сихронизация должна произойти успешно

Отвезать беспроводной дачик управления светом с блоком управления ( арт. 12281001 или арт. 12281002)

- Выключите блок питания от сети и подождите 10 секунд, затем Включите питание блока.

- Быстро  нажмите 5 раз и держите 4 секунды кнопку управления (Цифра 1 на рисунке выше).

- Затем быстро нажмите 5 раз и на 6й раз удерживайте кнопку управления (на датчике Цифра 2 на рисунке)

- Свет моргнет 4 раза и продолжит гореть – код беспроводного управления светом отвязан

Схема врезки в корпус мебели